Art?culo 1 ? Research on odor prediction methods for coal spontaneous combustion based on E-nose technology

Matriz de operacionalizaci?n y estado del arte

| Autores | Chen Shaojie, He Wentao, Li Dongming, Liang Shuaiheng, Qiao Tong y Duan Zuojin |
| --- | --- |
| Instituci?n | College of Safety Science and Engineering, North China Institute of Science and Technology, Langfang, Hebei, China |
| Revista / DOI | Scientific Reports 16, 942 (2026) ¦ DOI: 10.1038/s41598-025-30436-0 |

# Matriz de operacionalizaci?n

La siguiente tabla presenta las variables del estudio con sus dimensiones e indicadores espec?ficos, derivados del dise?o experimental del art?culo sobre predicci?n de combusti?n espont?nea del carb?n mediante nariz electr?nica y aprendizaje autom?tico.

| Variable | Definici?n conceptual | Dimensiones | Indicadores | Escala / Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable Independiente (VI): Tecnolog?a de nariz electr?nica programable para detectar olores de combusti?n espont?nea del carb?n | Sistema experimental basado en sensores de gases y calentamiento programado que captura la evoluci?n de compuestos vol?tiles emitidos por lignito entre 30 y 200 ?C. | 1. Configuraci?n experimental del carb?n y calentamiento | Tipo de muestra: lignito; masa de muestra: 50 g; tama?o de part?cula: 0.2-0.45 mm; rango t?rmico: 30-200 ?C; tasa de calentamiento: 0.5 ?C/min; flujo de gas portador: 100 mL/min. | Num?rico / condiciones experimentales |
|  |  | 2. Dise?o del dispositivo PTC E-nose | M?dulo de temperatura programable; c?mara de acero inoxidable de 400 mL; volumen de inyecci?n de 60 mL; estabilizaci?n de l?nea base 50 s; adquisici?n 120 s; purga y recuperaci?n 90 s. | Tiempo, volumen y configuraci?n t?cnica |
|  |  | 3. Arreglo de sensores y se?ales de olor | Diez sensores sensibles a etanol, gas natural, benceno/tolueno, cetonas, aldeh?dos, metano, CO, propano, entre otros; respuesta diferencial frente a aire limpio. | Categ?rico / se?al el?ctrica |
|  |  | 4. Preprocesamiento y reducci?n de dimensionalidad | Extracci?n de caracter?sticas de respuestas de sensores; matriz 10-D; PCA para componentes principales y visualizaci?n 2-D/3-D de etapas de CSC. | T?cnica aplicada / varianza explicada |
|  |  | 5. Modelos de clasificaci?n | PCA-SVM como modelo principal; comparaci?n con RF, SVM y ANN; divisi?n entrenamiento-prueba 70:30; validaci?n cruzada estratificada k-fold. | Categ?rico / proporci?n de datos |
| Variable Dependiente (VD): Exactitud de predicci?n de etapas de combusti?n espont?nea del carb?n | Capacidad del sistema para identificar la etapa temprana, media o tard?a de CSC a partir de patrones de olor y se?ales de sensores. | 1. Identificaci?n de etapa de CSC | Clases ES, MS y LS: etapa temprana, media y tard?a; matriz de confusi?n para clasificaci?n multiclase. | Categ?rico nominal |
|  |  | 2. Desempe?o predictivo del modelo | Accuracy, recall, precision y F1-score; exactitud de PCA-SVM superior al 95%. | Porcentaje / m?trica de clasificaci?n |
|  |  | 3. Importancia de compuestos vol?tiles | Acetaldeh?do con importancia 0.38; benceno con importancia 0.19; correlaci?n sensor de acetaldeh?do-temperatura R? = 0.97. | Puntaje de importancia / R? |
|  |  | 4. Separabilidad de patrones de olor | Tres primeros componentes principales explican 92.4-92.45% de la varianza total; agrupamiento de firmas odor?feras por etapa. | Porcentaje de varianza |
|  |  | 5. Aplicabilidad operacional | Monitoreo temprano en goaf, vetas fracturadas, zonas de falla y galer?as abandonadas; capacidad de alerta r?pida, automatizada y de bajo costo. | Cualitativo / contexto de aplicaci?n |

# Estado del arte

Art?culo 1: Research on odor prediction methods for coal spontaneous combustion based on E-nose technology

## 1. Estado del arte que hace el autor

Los autores ubican el problema dentro de la predicci?n de combusti?n espont?nea del carb?n (CSC). Se?alan que los m?todos tradicionales se han basado sobre todo en an?lisis de gases indicadores como CO, C2H4 y C2H2. Tambi?n reconocen investigaciones con instrumentos de alta precisi?n para compuestos vol?tiles, pero advierten que estos equipos son costosos, lentos y poco adecuados para monitoreo en campo. En paralelo, describen el avance de las narices electr?nicas en seguridad alimentaria, calidad del aire y an?lisis de combustibles f?siles, as? como el uso de aprendizaje autom?tico para interpretar se?ales multidimensionales y no lineales.

## 2. Motivaci?n del autor (cr?ticas a trabajos anteriores)

La motivaci?n central es que los m?todos convencionales detectan un conjunto limitado de gases y no capturan la firma compleja de olor producida durante la oxidaci?n del carb?n. Los modelos previos con ANN y metaheur?sticas se enfocaban en ?ndices de propensi?n a la combusti?n basados en composici?n gaseosa, no en se?ales odor?feras de E-nose. Por ello, pod?an perder informaci?n de interferencia cruzada, redundancia y no linealidad de los sensores.

## 3. Descripci?n del aporte del autor

El art?culo aporta un dispositivo PTC E-nose para medir olores de lignito durante combusti?n espont?nea, combina an?lisis de caracter?sticas odor?feras con PCA y propone un modelo PCA-SVM para clasificar etapas de CSC. El aporte pr?ctico es una v?a r?pida, port?til, automatizada y de bajo costo para alerta temprana en minas y zonas de almacenamiento.

## 4. Proceso para obtener el aporte

Se utilizaron muestras de lignito de Mongolia Interior, preparadas con tama?o de part?cula de 0.2-0.45 mm y masa de 50 g. El carb?n fue calentado de 30 a 200 ?C a 0.5 ?C/min, con recolecci?n de gas cada 5 min. Las muestras se inyectaron en la c?mara de la E-nose, se capturaron se?ales de diez sensores y se procesaron para extraer caracter?sticas. Luego se aplic? PCA para reducir dimensionalidad y visualizar separaci?n entre etapas.

## 5. Proceso para resolver el problema

El flujo de soluci?n consisti? en etiquetar las muestras como etapa temprana, media o tard?a; dividir datos en entrenamiento y prueba; aplicar PCA a la matriz de sensores; entrenar SVM con las componentes principales; comparar con RF, SVM y ANN; y validar el modelo mediante matriz de confusi?n y validaci?n cruzada. La selecci?n de acetaldeh?do y benceno como indicadores reforz? la interpretaci?n f?sica del modelo.

## 6. M?tricas y resultados

El acetaldeh?do fue el compuesto dominante en la etapa temprana con importancia 0.38; el benceno alcanz? 0.19. La respuesta del sensor de acetaldeh?do se correlacion? fuertemente con la temperatura del carb?n (R? = 0.97). PCA explic? 92.4-92.45% de la varianza con los primeros componentes, y el modelo PCA-SVM alcanz? aproximadamente 95% o m?s de exactitud en la clasificaci?n de etapas CSC, superando a modelos comparativos.

## 7. Observaciones y cr?ticas propias

El estudio es s?lido para demostrar factibilidad, pero se limita a condiciones de laboratorio y a un tipo de carb?n, por lo que la generalizaci?n a minas reales requiere pruebas con polvo, humedad, flujo de aire variable y diferentes rangos de carb?n. Tambi?n ser?a conveniente evaluar deriva de sensores, mantenimiento del dispositivo, robustez frente a gases interferentes y desempe?o en monitoreo continuo de largo plazo.