Art?culo 2 ? Deep Learning Framework for Oil Shale Pyrolysis State Recognition Using Bionic Electronic Nose

Matriz de operacionalizaci?n y estado del arte

| Autores | Yuping Yuan, Xiaohui Weng, Yuheng Qiao, Xiaohu Shi y Zhiyong Chang |
| --- | --- |
| Instituci?n | Instituciones de investigaci?n vinculadas al estudio de esquisto bituminoso y tecnolog?a de nariz electr?nica; muestras de la regi?n minera Dachengzi, Huadian, Jilin, China |
| Revista / DOI | International Journal of Computational Intelligence Systems 18, 179 (2025) ¦ DOI: 10.1007/s44196-025-00913-5 |

# Matriz de operacionalizaci?n

La siguiente tabla operacionaliza las variables del estudio, centrado en el reconocimiento del estado de pir?lisis del esquisto bituminoso mediante nariz electr?nica bi?nica y un marco h?brido GCN-LSTM.

| Variable | Definici?n conceptual | Dimensiones | Indicadores | Escala / Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable Independiente (VI): Marco de aprendizaje profundo GCN-LSTM aplicado a se?ales de nariz electr?nica bi?nica | Conjunto de componentes de adquisici?n sensorial, representaci?n espacial-temporal y entrenamiento del modelo que transforma se?ales de gases de pir?lisis en predicciones de estado y madurez. | 1. Sistema de nariz electr?nica bi?nica | Arreglo de 16 sensores MOS; captura de curvas temporales de respuesta; gases generados durante calentamiento de esquisto bituminoso. | N?mero de sensores / se?al temporal |
|  |  | 2. Condiciones de muestra y calentamiento | Muestras de la cuarta capa de Dachengzi, Huadian; 20 mg por componente; molienda a 50 mesh; calentamiento de 20 a 650 ?C; tasas de 5 ?C/min y 20 ?C/min. | Temperatura, masa y tasa t?rmica |
|  |  | 3. Representaci?n de estados de pir?lisis | Tres etapas: Stage I, Stage II y Stage III; rangos Easy %Ro: <0.35, 0.35-2.97 y >2.97; lecturas por etapa para dos tasas de calentamiento. | Categ?rico / Easy %Ro |
|  |  | 4. Arquitectura del modelo | GCN para correlaciones espaciales entre sensores; LSTM para dependencias temporales; comparaci?n con GCN, LSTM, CNN, DNN, GCN-Transformer y Transformer. | Tipo de red / arquitectura |
|  |  | 5. Configuraci?n de entrenamiento y evaluaci?n | Datos de dos tasas de calentamiento; diez experimentos independientes; tareas de clasificaci?n de etapa y regresi?n de Easy %Ro. | N?mero de corridas / tarea predictiva |
| Variable Dependiente (VD): Desempe?o en reconocimiento del estado de pir?lisis y estimaci?n de madurez | Nivel de eficacia del modelo para clasificar el estado de pir?lisis del esquisto bituminoso y estimar la madurez t?rmica Easy %Ro. | 1. Exactitud de clasificaci?n | ACC promedio 0.9387; F1 promedio 0.9396 para GCN-LSTM; clasificaci?n de tres etapas de pir?lisis. | Porcentaje / proporci?n |
|  |  | 2. Ajuste de regresi?n | R? promedio 0.9328; RMSE promedio 0.2063 para regresi?n de Easy %Ro. | R? / RMSE |
|  |  | 3. Comparaci?n con modelos SOTA | Ventaja de GCN-LSTM frente a GCN, LSTM, CNN, DNN, GCN-Transformer y Transformer en la mayor?a de indicadores. | Diferencia de m?tricas |
|  |  | 4. Robustez frente a tasas de calentamiento | Resultados reportados para 5 ?C/min y 20 ?C/min; evaluaci?n de clasificaci?n y regresi?n en ambos escenarios. | Condici?n experimental |
|  |  | 5. Potencial de monitoreo in situ | Aplicaci?n para control de temperatura y duraci?n de pir?lisis en explotaci?n in situ, con orientaci?n a reducci?n de costos energ?ticos. | Cualitativo / aplicaci?n industrial |

# Estado del arte

Art?culo 2: Deep Learning Framework for Oil Shale Pyrolysis State Recognition Using Bionic Electronic Nose

## 1. Estado del arte que hace el autor

Los autores revisan la importancia del esquisto bituminoso como recurso energ?tico y explican que la explotaci?n in situ depende de controlar la pir?lisis entre aproximadamente 350 y 550 ?C. Presentan m?todos tradicionales para determinar madurez, como reflectancia de vitrinita (%Ro), an?lisis termogravim?trico, Raman, infrarrojo y GC-MS. Tambi?n citan aplicaciones de narices electr?nicas en alimentos, medicina, agricultura, ambiente y petr?leo, adem?s de trabajos previos con PCA, ANN, LDA, QDA y SVM para reconocimiento de hidrocarburos y derivados.

## 2. Motivaci?n del autor (cr?ticas a trabajos anteriores)

El problema se?alado es que los m?todos de laboratorio para estimar madurez son costosos, lentos o poco convenientes para explotaci?n in situ. Adem?s, trabajos previos con nariz electr?nica no resolv?an de forma integral la clasificaci?n del estado de pir?lisis y la regresi?n de madurez. Los autores consideran que falta un modelo capaz de capturar simult?neamente correlaciones espaciales entre sensores y patrones temporales de las se?ales.

## 3. Descripci?n del aporte del autor

El aporte principal es un marco end-to-end basado en GCN-LSTM para reconocer el estado de pir?lisis del esquisto bituminoso mediante nariz electr?nica bi?nica. La GCN modela las relaciones entre sensores y la LSTM captura la evoluci?n temporal. El sistema aborda dos tareas: clasificaci?n de etapa de pir?lisis y regresi?n del valor Easy %Ro.

## 4. Proceso para obtener el aporte

Se emplearon espec?menes de esquisto bituminoso de Huadian, Jilin, con preparaci?n controlada de masa y granulometr?a. Las muestras se calentaron de 20 a 650 ?C con tasas de 5 ?C/min y 20 ?C/min. Una nariz electr?nica de 16 sensores MOS captur? las curvas de respuesta de gases de pir?lisis. Los datos se agruparon en tres etapas seg?n Easy %Ro y se prepararon para tareas de clasificaci?n y regresi?n.

## 5. Proceso para resolver el problema

Los autores construyeron modelos comparativos y evaluaron una arquitectura h?brida GCN-LSTM. La GCN represent? dependencias espaciales del arreglo sensorial; la LSTM proces? la din?mica temporal; y la salida se adapt? a clasificaci?n de tres etapas o regresi?n de madurez. Se compararon siete arquitecturas y se reportaron promedios de diez experimentos independientes.

## 6. M?tricas y resultados

En clasificaci?n, GCN-LSTM obtuvo ACC promedio de 0.9387 y F1 promedio de 0.9396. En regresi?n de Easy %Ro alcanz? R? promedio de 0.9328 y RMSE promedio de 0.2063. El modelo mostr? ventajas frente a GCN, LSTM, CNN, DNN, GCN-Transformer y Transformer, con mejoras de clasificaci?n peque?as pero consistentes y mejoras m?s claras en regresi?n frente a arquitecturas menos adecuadas.

## 7. Observaciones y cr?ticas propias

El art?culo aporta un modelo fuerte para se?ales espaciales y temporales, pero todav?a depende de datos experimentales controlados. Para uso industrial har?an falta pruebas en condiciones reales, calibraci?n en l?nea contra deriva sensorial, an?lisis de latencia en dispositivos embebidos y validaci?n con distintos yacimientos. Tambi?n ser?a ?til reportar m?s detalle sobre balance de clases, costos computacionales y sensibilidad a fallas de sensores.