Art?culo 3 ? Development of Electronic Nose for Qualitative and Quantitative Monitoring of Volatile Flammable Liquids

Matriz de operacionalizaci?n y estado del arte

| Autores | Zhiyuan Wu, Hang Wang, Xiping Wang, Hunlong Zheng, Zhiming Chen y Chun Meng |
| --- | --- |
| Instituci?n | College of Biological Science and Engineering, Fuzhou University; State Key Laboratory of Photocatalysis on Energy and Environment, Fuzhou University, China |
| Revista / DOI | Sensors 20(7), 1817 (2020) ¦ DOI: 10.3390/s20071817 |

# Matriz de operacionalizaci?n

La siguiente matriz operacionaliza las variables del estudio sobre desarrollo de una nariz electr?nica con sensores MOS para monitoreo cualitativo y cuantitativo de l?quidos inflamables vol?tiles en buses.

| Variable | Definici?n conceptual | Dimensiones | Indicadores | Escala / Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable Independiente (VI): Dise?o y operaci?n de una nariz electr?nica MOS con control de temperatura | Sistema de detecci?n en tiempo real basado en arreglo de sensores de ?xido met?lico, control PID de temperatura y modelos de reconocimiento/regresi?n para l?quidos inflamables. | 1. Arreglo de sensores MOS | 14 sensores MOS sensibles a H2, CO, H2S, VOC, etanol, tetrahidrofurano, trementina, gasolina, metano, propano y diluyente de laca. | N?mero de sensores / rango ppm |
|  |  | 2. L?quidos objetivo e interferencias | Cinco l?quidos inflamables: etanol, tetrahidrofurano, trementina, diluyente de laca y gasolina; interferencias: repelente de mosquitos, perfume y gel para cabello. | Categ?rico nominal |
|  |  | 3. Control t?rmico del sistema | Control PID; temperatura objetivo en carcasa de 58 ?C; variaci?n aproximada ?3 ?C; evaluaci?n con temperatura ambiente de 18 a 35 ?C. | ?C / condici?n ambiental |
|  |  | 4. Modelo cualitativo de reconocimiento | BP-ANN con 16 nodos de entrada, 26 nodos ocultos y 5 salidas; funci?n Trainbr; activaci?n sigmoid; learning rate 0.01; meta MSE 1.0 x 10^-12. | Arquitectura / hiperpar?metros |
|  |  | 5. Modelo cuantitativo de concentraci?n | Regresiones univariadas por l?quido; 25 muestras de entrenamiento por l?quido; selecci?n de ecuaci?n por error promedio en 12 muestras de prueba. | Ecuaci?n / error promedio |
| Variable Dependiente (VD): Capacidad de monitoreo cualitativo y cuantitativo de amenazas por l?quidos inflamables | Nivel de desempe?o del sistema para identificar el tipo de l?quido, estimar su concentraci?n y evitar falsas alarmas en contexto de seguridad de buses. | 1. Exactitud cualitativa | BP-ANN alcanza 100% de exactitud en muestras de prueba; sin control de temperatura la exactitud cae a 39%. | Porcentaje de acierto |
|  |  | 2. Error cuantitativo | Errores promedio por l?quido: etanol 18.4%, tetrahidrofurano 9.7%, trementina 9.3%, diluyente 9.1%, gasolina 13.7%; promedio aproximado 12%. | Porcentaje de error |
|  |  | 3. Control de falsas alarmas | Entrenamiento anti-interferencia para clasificar l?quidos no regulados como repelente, perfume y gel para cabello. | Tasa de clasificaci?n / cualitativo |
|  |  | 4. Comparaci?n PCA vs BP-ANN | PCA no separa eficientemente las cinco clases; BP-ANN aprovecha aprendizaje supervisado y tolerancia a error. | Cualitativo / m?trica de acierto |
|  |  | 5. Aplicabilidad en seguridad p?blica | Monitoreo en tiempo real para prevenir incendios intencionales en buses mediante identificaci?n de l?quido y estimaci?n de nivel de peligro. | Contexto operativo |

# Estado del arte

Art?culo 3: Development of Electronic Nose for Qualitative and Quantitative Monitoring of Volatile Flammable Liquids

## 1. Estado del arte que hace el autor

Los autores contextualizan el problema en incendios y ataques con l?quidos inflamables en buses. Se?alan que GC y GC-MS son precisos para reconocer l?quidos, pero requieren preparaci?n de muestra, equipos costosos y tiempos largos. Tambi?n revisan detectores MOS comerciales de gas/l?quido peligroso, ?tiles por tama?o y costo, aunque limitados por baja especificidad. Finalmente, presentan la nariz electr?nica como alternativa basada en arreglos de sensores y reconocimiento de patrones.

## 2. Motivaci?n del autor (cr?ticas a trabajos anteriores)

La cr?tica principal es que los detectores de un solo sensor pueden generar falsas alarmas por sustancias comunes como perfume o cuero, o perder sensibilidad si se eleva demasiado el umbral. Adem?s, los sistemas existentes no resolv?an simult?neamente identificaci?n del tipo de l?quido, estimaci?n de concentraci?n, control de temperatura e interferencias propias del ambiente de un bus.

## 3. Descripci?n del aporte del autor

El trabajo desarrolla una nariz electr?nica en tiempo real con 14 sensores MOS, control PID de temperatura, clasificaci?n mediante BP-ANN y an?lisis cuantitativo por regresi?n. El sistema identifica cinco l?quidos inflamables, estima concentraci?n y filtra falsas alarmas generadas por tres interferentes no regulados.

## 4. Proceso para obtener el aporte

Se seleccionaron etanol, tetrahidrofurano, trementina, diluyente de laca y gasolina seg?n la lista de objetos inflamables prohibidos para pasajeros de bus en Beijing. Se construy? una c?mara de aire y un arreglo de 14 sensores MOS con control t?rmico. Se obtuvieron mapas de datos de olor y se prepararon conjuntos de entrenamiento y prueba para clasificaci?n y regresi?n.

## 5. Proceso para resolver el problema

Primero se evalu? el efecto de temperatura sobre la respuesta sensorial y se estabiliz? el sistema con control PID. Luego se compar? PCA con BP-ANN para clasificaci?n cualitativa. La red BP-ANN se configur? con 16 entradas, 26 nodos ocultos y 5 salidas. Despu?s se ajustaron ecuaciones de regresi?n por l?quido para estimar concentraci?n en ppm y se a?adieron muestras de interferencias para reducir falsas alarmas.

## 6. M?tricas y resultados

Con temperatura variable de 18 a 35 ?C, la exactitud sin control t?rmico fue 39%, mientras que con control t?rmico alcanz? 100%. BP-ANN logr? 100% de exactitud cualitativa en las muestras de prueba. El an?lisis cuantitativo obtuvo errores promedio de 18.4% para etanol, 9.7% para tetrahidrofurano, 9.3% para trementina, 9.1% para diluyente de laca y 13.7% para gasolina, con promedio aproximado de 12%.

## 7. Observaciones y cr?ticas propias

El sistema integra clasificaci?n y cuantificaci?n de manera pr?ctica, pero el error cuantitativo todav?a puede ser alto para decisiones finas de concentraci?n. Tambi?n se requieren pruebas en buses reales con ventilaci?n, mezclas de vapores, envejecimiento de sensores y diferentes fuentes ambientales. Ser?a recomendable validar tiempos de respuesta, mantenimiento, calibraci?n peri?dica y comportamiento ante l?quidos no incluidos en el entrenamiento.